MFL马弗炉，适用于各类大专院校实验室、工矿企业化验室，供化学分析、煤质分析、物理测定以及金属、陶瓷的烧结和溶解、小型工件等的加热、焙烧、烘干、热处理用。

## 产品细节

MFL马弗炉，适用于各类大专院校实验室、工矿企业化验室，供化学分析、煤质分析、物理测定以及金属、陶瓷的烧结和溶解、小型工件等的加热、焙烧、烘干、热处理用。

技术参数:

1、炉膛尺寸：1.9升

2、温度稳定性：±1℃

3、温度： 1200℃ （极限最高温1400℃)

4、冲温值：≤1-3℃

5、升温速度：9999分钟以内自由设定,一般10分钟内即可升到1000℃

6、炉膛材料：采用多晶复合纤维材料，具有真空成型，高温不掉粉的特征。外层采用陶瓷纤维棉，保温效果好，外壳不烫手。

加热控制性能：

1、电源电压：220V/380V（大炉膛、大功率时用380V）

2、功   率：0----6KW

3、加热元件：特制硅炭棒（特种材料和工艺，不变形、抗疲劳、不易折断）

4、控制方式：程控、模糊PID调节、可控硅输出

5、PID参数自整定功能，手动/自动无干扰切换功能

6、超温报警功能，

7、可编程序30段以上

8、仪表精度：0.2％F.S

9、加热功率可随设定升温情况自动调节，凸显节能效果

10、显示视窗：测量温度，设定温度双显示，加热功率光柱显示

11、节能性能：重量轻，升温快，节能80%以上，省时省力

12、控制特点：控制系统模块化结构，设备关键部件长寿命设计，工艺简单可靠、稳定性好、精度高

| 型号规格 | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 额定温度(℃) | 炉膛尺寸 ： 深/长/高 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MFL-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 200/120/80(1.9L) |
| MFL -4-10 | 4 | 220 | 1000 | 300/200/120 |
| MFL -8-10 | 8 | 380 | 1000 | 400/250/160 |
| MFL -2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 200/120/80 |
| MFL -5-12 | 5 | 220 | 1200 | 300/200/120 |
| MFL -10-12 | 10 | 380 | 1200 | 400/250/160 |
| MFL -4-13 | 4 | 220 | 1350 | 250/150/100 |
| MFL -6-13 | 6 | 380 | 1350 | 250/150/100 |
| MFL -10-13 | 10 | 380 | 1350 | 400/200/160 |
| MFL -8-16 | 8 | 380 | 1600 | 300/150/120 |
| MFL -12-16 | 12 | 380 | 1600 | 400/200/160 |

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。